ADSL, VDSL (xDSL) – тестер,

+ LAN-Тестер,

+ Измеритель первичных

параметров U, R, C,

+ Генератор 1кГц

«Цифра-М1»

Название и номер по каталогу:

"Цифра-М1" - № 5800 8.10

Включен в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ.

№ записи:   466\10\2023

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- диагностика и быстрая оценка качества подключения канала ШПД, с применением технологий семейства ADSL и VDSL2,

- измерение первичных параметров линии связи U,R,C,

- определение технического состояния и схемы разводки медного кабеля типов UTP, STP,  поиск неисправностей на физическом и сетевом уровне локальных вычислительных сетей.

﻿Тестер xDSL:

Измерение в цикличном режиме и вывод на экран дисплея в табличной форме следующей информации:

- технология соединения.

- максимальная скорость;

- достигнутая скорость;

- затухание в линии;

- запас помехоустойчивости – соотношение сигнал/шум SNR;

- выходная мощность;

﻿

Измеритель первичных параметров U, R, C:

- Измерение постоянного напряжения на проводах "а", "б" относительно земли и между ними: ±350В.

- Измерение переменного напряжения: на проводах "а", "б" относительно земли и между ними: 0…300В.

- Измерение сопротивления изоляции  проводов "а", "б" относительно земли и между ними: 0…100МОм.

- Измерение электрической емкости проводов "а", "б"  относительно земли  и между ними: 0…5 мкФ.

LAN-тестер:

- определение правильности обжимки проводов (карта проводов);

- определение повреждений в кабеле:

- обрыв жилы кабеля и определение   расстояния до  обрыва по каждой жиле до 300м;
- короткое замыкание между жилами;
- перепутанные жилы в паре (reversed pair);
- перепутанные жилы разных пар (crossed wires);
- расщепленная пара (split pair);

- Настройка параметров: IP адрес, маска подсети, шлюз.

- Ping-тест.

- Генерация тонального сигнала для сортировки жил и идентификации порта кросса, контактным способом при помощи комплектного «оконечника» или бесконтактным (бесконтактный пробник поставляется опционально);

- входы LAN разъемов защищены от избыточных токов и напряжений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩИЕ:

- питание от Ni-MH аккумуляторных батарей типа «АА» (пальчиковые) - 6шт, или от сети переменного тока 220В через комплектный сетевой адаптер питания 5В, 1А;

- индикатор: дисплей цветной, графический, с подсветкой, разрешение 240x320;

- авто выключение при бездействии (настраивается пользователем (мин): 1 до 60;

- встроенный светодиодный фонарь для локального освещения;

- встроенная память - 50 результатов;

- габариты: 158х95х36 мм;

- вес: не более 0,5 кг;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Тестер – 1 шт.,

- Адаптер  питания AC/DC 220В/12В – 1 шт.

- Аккумуляторы 2500mA|ч  тип AA – 6шт.

- Комплект проводов – 1 шт.

- Оконечник-заглушка – 1шт.

- Сумка для переноски - 1шт.

- Руководство пользователя – 1 шт.

2 года с момента продажи, при отсутствии нарушений условий эксплуатации.