Прибор кросса портативный

«ПКП-60»

Название и № по каталогу:

«ПКП-60» - № 5800 2.01

Включен в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ

№ записи:   466\5\2023

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

- измерение первичных параметров (U,R,C) двухпроводной телефонной линии связи.

- Измерение параметров АТС.

- Работа в качестве телефонного аппарата.

- Обеспечение связи с монтером на линии, или абонентом, а также удаленная проверка параметров телефонного аппарата абонента.

Измерение первичных параметров U, R, C:

- Измерение постоянного (до 400В) и переменного (до 300В) напряжений на проводах «а» и «б» и между ними.

- Измерение сопротивления изоляции между проводом «а» и землей, проводом «б» и землей   и между проводами «а» и «б» от 0,1Ом до 1 ГОм.

При обнаружении низкого сопротивления (менее 3кОм) проводится анализ на короткое замыкание и определение расстояния до места повреждения кабеля.

- Измерение сопротивления шлейфа и тока абонентской линии.

- Автоматическая компенсация сопротивления измерительного кабеля.

- Измерение емкости между проводом «а» и землей, проводом «б» и землей и между проводами «а» и «б» до 30 мкФ.   Дополнительно проводится анализ на обрыв и определение расстояния до места обрыва.

- Все измерения могут проводиться как отдельно, так и в составе комплексного теста.

Измерение параметров АТС:

- Измерение напряжения и частоты вызывного сигнала АТС.

- Измерение напряжения и частоты сигнала станции АТС.

- Измерение напряжения станционной батареи АТС.

- Режим автоответчика. При поступлении на прибор вызывного сигнала происходит занятие линии и выдача в неё специального тиккера. Тиккер выдается в течение 5 секунд, после чего следует отбой и переход в состояние ожидания следующего вызывного сигнала. Режим используется для оценки качества и возможности установления разговорного тракта.

Работа в качестве телефонного аппарата:

- Работа в режиме телефонного аппарата с тональным или импульсным набором номера в сторону АТС.

- Прослушивание линии.  В этом режиме при подключении к абонентской линии через гарнитуру будут прослушиваться все сигналы, передаваемые по контролируемой линии. Микрофон гарнитуры отключен, нагрузка линии по постоянному току отсутствует.

- Режим конференция. В этом режиме, при подключении к абонентской линии, включается микрофон гарнитуры, и прибор входит в режим конференции, при котором работника кросса будут слышать оба абонента.

Работа с монтером на линии:

В этом режиме прибор находится в состоянии ожидания вызова из линии. Вызов производится подключением трубки монтера между исправными проводами «а» и «b» или между любым исправным из них и «землей». При любом из этих подключений в приборе прозвучит акустический сигнал. Такой же сигнал будет передаваться в трубку монтера по исправному проводу. При ответе на вызов, прибор перейдет в состояние разговора через гарнитуру.

Работа с абонентской линией:

- Вызов абонента индукторным сигналом 25 Гц, связь с абонентом.

- Определение цифры, набранной на телефонном аппарате, подключенном к линии в тональном режиме. В импульсном режиме: измерение длительности импульсов и пауз в серии.

- Формирование в линию фонического сигнала 800 Гц для вызова абонента, не положившего трубку на рычажный переключатель.

- Все операции в линии выполняются как с обычными, так и со спаренными абонентами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩИЕ:

- питание от Ni-MH аккумуляторных батарей типа «АА» (пальчиковые) - 4шт, или от сети переменного тока 220В через комплектный сетевой адаптер питания 5В, 1А;

- габариты: 158х95х36 мм;

- вес: не более 0,5 кг;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Прибор кросса портативный – 1 шт;

- зарядное устройство AC/DC 220/5В, 1А – 1 шт;

- аккумуляторные батареи типа "АА" - 4 шт (установлены);

- шнур USB – 1 шт;

- комплект проводов (кабель «прибор – кросс» для включения ПКП-60 в кросс – 1 шт.; кабель «прибор – кабель» для подключения ПКП-60 к кабелю – 1 шт.; кабель для подключения к клемме заземления – 1шт.)

- телефонная гарнитура – 1шт;

- сумка для работы переноски и хранения - 1шт;

- руководство по эксплуатации – 1 шт;

СРОК ГАРАНТИИ:
2 года с момента продажи, при отсутствии нарушений условий эксплуатации.